附件一：

采购货物需求如下（清单内容仅供参考，可根据自拟格式）：

| 序号 | 采购项目清单 | 技术参数（或技术要求） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生坐席 | 包含前，中，后座位 | 768位 |  |
| 2 | 加气块墙砖 | 加气块尺寸：600×200×100， | 1200块 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 漆膜厚度≥60μm；耐擦洗次数≥3000 次（内墙）；环保等级 E1 级； | 110桶 |  |
| 4 | 铝塑板 | 板材厚度 3-5mm,规格600*600mm；粘结强度≥0.3MPa；表面平整度误差≤2mm | 600m² |  |
| 5 | 墙面用瓷砖 | 瓷砖规格：600×300×7mm | 885片 |  |
| 6 | 室内地面用瓷砖 | 瓷砖规格：800×800×10mm； ； | 1680片 |  |
| 7 | 吊顶用铝扣板 | 板材厚度 0.6mm；规格 600×600mm； | 300平方 |  |
| 8 | 教室讲台 | - 外形尺寸：≥1150*780*1000mm； - 2.采用裸板冷轧钢板。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器。 4.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉，采用品牌滑轨 承重≥12千克。 5.讲台扶手50mm宽，背板长535mm采用高档实木制成， | 16个 |  |
| 9 | 教室地台 | 1、尺寸：4000*1000*180mm（±5%） 2、整体结构：整体为钢木结构，钢骨架排列紧密，板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体。钢制骨架由高档加厚镀锌钢管横竖交叉焊接而成， | 16个 |  |
| 10 | 教学黑板 | 一、显示屏参数 1.整机需采用三块拼接而成，中间一块为液晶显示画面，≥86英寸。 2.智慧黑板尺寸：宽度≥4200mm；整体采用全金属设计，可有效屏蔽内部电路器件辐射。背板采用全金属材质，屏幕边缘采用圆角包边防护，超窄边框，超薄机身，边角采用金属圆角包边设计，无尖锐角度，无尖锐边缘或凸起。金属表面防潮防湿防腐蚀处理。 3.整机液晶显示屏采用A规级别，LED背光，物理分辨率为UHD超高清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 二、整机规格参数 ★1.内置安卓系统，CPU采用64位四核，配置不低于 Cortex-A73处理器，安卓系统版本≥14.0，内存不低于4GB DDR4，存储不低于32GB。 | 16台 |  |
| 11 | 教室护眼灯 | 1、LED教室灯，长度≥1100mm，宽度≥290mm，一体式防眩灯具。 | 192支 |  |
| 12 | 黑板护眼灯 | 1、LED黑板灯，长度≥1100mm，为一体式防眩格栅灯具。 | 48支 |  |
| 13 | LED走廊照明灯 | 功率12-20W；色温5000K-6000K（白光）；显色指数Ra≥80；防护等级IP20及以上 | 270个 |  |
| 14 | 窗帘制作 | 面料：涤纶/亚麻（遮光率70%-100%）；窗帘轨道：铝合金材质（壁厚≥1.2mm）；挂钩/滑轮：ABS塑料/不锈钢 | 335米 |  |
| 15 | 铝合金推拉窗 | 型材厚度≥1.2mm；玻璃厚度 5-6mm（中空玻璃 5+12A+5）；密封性能≥6 级；抗风压≥3 级 | 68.04㎡ |  |
| 16 | 教师办公桌 | 1、办公桌规格尺寸：1400×700×750mm； 限价不超过2000元 | 12张 |  |
| 17 | 教师办公椅 | 椅架；全实木框架，含水率小于12%，胡桃色。 油漆：底漆和面漆均采用高档环保油漆（或市场上同价位同质量的品牌）（颜色可选）。 限价不超过300元。 | 12位 |  |
| 18 | 宣传文化展板 | 商用KT版制作，具体内容、尺寸需跟校方认可后方可施工 | 20片 |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |